CZEŚĆ I. MEBLE, SPRZĘT I ELEMENTY OGÓLNEGO WYPOSAŻENIA

I.1. WYMAGANIA OGÓLNE

I.1.1. Zakres zamówienia

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, dostarczy meble oraz elementy ogólnego wyposażenia i zainstaluje w nowym budynku Zamawiającego:

- Zależnie od charakterystyki danego mebla, sprzętu lub urządzenia, w ramach realizacji zamówienia, Wykonawca dostarczy dokumentację oraz wszystkie elementy niezbędne do połączenia i instalacji wszystkich urządzeń

I.1.2. Wymagania ogólne dla urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia

- Dostarczone meble i sprzęt oraz elementy ogólnego wyposażenia muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek używania lub uszkodzenia.

- Meble biurowe, na które składają się szafy aktowe, kontenery dostawne i podbiurkowe, biurka i stoły pracownicze, lada,  muszą stanowić jednolity wymiarowo, stylistycznie i kolorystycznie system.

- Podany kolor mebli: okleina identyczna z kolorem CPL HQ Orzech – wzór ze strony http://www.porta.com.pl/probki_kolorow,p22.html

- Wzór koloru okleiny meblowej

- Dostarczone meble muszą zgodne lub odpowiadające normom:

- płyta użyta do produkcji mebli – PN EN 14322:2005, emisja formaldehydu odpowiadająca klasie E1,

- biurka i stoły konferencyjne – PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2004,

- szafy i kontenery – PN-EN 14073-1:2006, PN-EN 14073-2:2006,

- szafki bhp - PN-90/F-06010/05 oraz PN-90/F-06009,

- fotele obrotowe  - PN EN 1335-1:2004; PN-EN 1335-2:2009,

- krzesła konferencyjne – PN EN 13761:2004,

- wymagania dotyczące tkanin mebli tapicerowanych:

- wytrzymałość na ścieranie – min. 100 000 cykli Martidala wg PN-EN ISO 12947-2,

- odporność na pilling – min. 4 wg  PN-91/P-04619,

- zapalności dla źródła zapłonu: tlący się papieros wg PN-EN 1021-1:2007 oraz  równoważnik płomienia zapałki wg PN-EN 1021-2:2007,

- stoły, biurka i fotele obrotowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, Poz.I/ 973).

- Meble , elementy wyposażenia  ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Jeżeli gdziekolwiek w treści pojawiły się znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one jedynie charakter przykładowy a wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych. Zakres równoważności wyznaczają wymagania określone we wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli do opisania przedmiotu zamówienia użyto norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy następujące atesty i certyfikaty, jeżeli to jest wymagane:

- Świadectwo autoryzacji lub certyfikat producenta – wymagane jest dołączenie kopii odpowiednich dokumentów (certyfikatów lub stosownych oświadczeń),

- Deklaracja CE – do dokumentacji należy dołączyć potwierdzenie spełnienia wymogu przez zamawiany sprzęt,

- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu,

I.1.3. Pomoc techniczna i aktualizacje

Wykonawca zapewni przez okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego na urządzenia, prawo do zawartego w cenie zamówienia korzystania przez Zamawiającego z pomocy technicznej w języku polskim, realizowanej przez producenta urządzeń lub jego autoryzowanego partnera (lub autoryzowany punkt serwisowy).

I.1.4. Warunki gwarancji

Wykonawca zapewni gwarancję na urządzenia, przez okres co najmniej 12 miesięcy, jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie zapisano inaczej, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego. Uwaga: Dla niektórych urządzeń i sprzętu terminy gwarancji są ustalone indywidualnie łącznie z opisem przedmiotu zamówienia.  Wykonawca w ramach gwarancji zapewni całkowicie bezpłatne naprawy w miejscu instalacji (Polska, Zielona Góra), przy czym reakcja serwisu musi nastąpić nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. Serwis musi mieć możliwość komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim.

I.1.5. Instruktaż użytkowania i obsługi urządzeń

Wykonawca zapewni zawarty w cenie zamówienia instruktaż z zakresu użytkowania i obsługi sprzętu oraz  urządzeń w zakresie umożliwiającym ich samodzielne uruchamianie i użytkowanie (z uwzględnieniem specyficznych ich cech). Instruktaż w języku polskim odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i będzie trwał minimum 8 godzin.

I.2. ZESTAWIENIE SPRZĘTU OBJETEGO ZAMÓWIENIEM ZE WSKAZANIEM MIEJSCA PRZEZNACZENIA

| Pozycja opisu | Symbol elementu | Nazwa | Ilość (szt) | Występowanie (nr pomieszczenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz.I/01 | F1 | Krzesło obrotowe | 37 | 103,108,110 (2szt.), 113, 123,127, 202, 204 (2 szt), 206 (4 szt), 207 ( 2 szt.) 208, 209, 210, 211, 212 (2 szt.), 213, 303, 304, 307 (3szt), 308 (3szt), 309, 310, 312, 313, 314, 315 |
| Poz.I/02 | F2 | Krzesło stacjonarne do pokoju dyrektora | 6 | 209 |
| Poz.I/03 | F3 | Krzesło stacjonarne | 63 | 113 (30szt),119,123 (30szt),202,304 |
| Poz.I/04 | F4 | Krzesło stacjonarne do jadalni | 20 | 203 |
| Poz.I/05 | B1 | Biurko ramowe prostokątne 80x60 | 18 | 108,113(15szt) 303, 310 |
| Poz.I/06 | B2 | Biurko ramowe prostokątne 100x60 | 13 | 113 |
| Poz.I/07 | B3 | Biurko ramowe prostokątne 140x60 | 4 | 203 |
| Poz.I/08 | B4 | Biurko ramowe prostokątne 120x80 | 1 | 113 |
| Poz.I/09 | B5 | Biurko ramowe prostokątne 160x80 | 2 | 113 |
| Poz.I/10 | B6 | Biurko ramowe prostokątne 160x80 | 26 | 103,110(2szt),123,127,202, 204 (3 szt), 206(4szt),212(2szt.),214(2szt),304(2szt), 308,312,313,314,315(2szt) |
| Poz.I/11 | B7 | Biurko ramowe prostokątne 180x80 | 1 | 209 |
| Poz.I/12 | B8 | Biurko ramowe prostokątne 200x80 | 11 | 207(2szt),209,210, 211, 307(3szt.), 308(2szt) 309, |
| Poz.I/13 | W91 | Stół kartograficzny w formacie A0(120x80) | 1 | 102 |
| Poz.I/14 | D1 | Dostawka prostokątna o wymiarach 80x60 | 13 | 127,202,207(2szt),209,210,211,307(3szt.),308(2szt.),309 |
| Poz.I/15 | K1 | Kontener stacjonarny 43x80 | 8 | 113, 202, 204,206,210, 211,304,307, |
| Poz.I/16 | K2 | Kontener mobilny 43x60 | 31 | 103,110(2szt),113,123,127, 204(2szt), 206(2szt), 207(2szt), 208, 209,210,211,212 (2szt),213,304,307(3szt), 308(3szt), 309,312,313,314,315 |
| Poz.I/17 | K3 | Szafka niska 80x43x81 | 10 | 207,208,209,212,213,309,313,314,315 |
| Poz.I/18 | K4 | Szafka niska 40x40x81 | 1 | 127 |
| Poz.I/19 | K5 | Szafka niska 100x44x81 | 1 | 208 |
| Poz.I/ 19a |  | Szafka niska, płytka 40x35x81 | 2 | 208 |
| Poz.I/20 | S1 | Regał 80x44,5 wysokość: 183,9 cm | 8 | 113(3szt),119, 202(2szt),205(2szt.), |
| Poz.I/21 | S2 | Regał 100x44,5 wysokość: 183,9 cm | 2 | 204 |
| Poz.I/22 | S3 | Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi wysokość 185 cm | 43 | 113(3szt),127(2szt), 202(2szt), 207(4szt.),208 (2szt.), 210(2szt), 211(4szt.), 212(4szt),213(2szt.), 304(2szt), 307(3szt.), 308(2szt.), 309(2szt),313(5szt.), 314(2szt.), 315(2szt) |
| Poz.I/23 | S4 | Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi 80x42,5 wys 160 cm | 2 | 209 |
| Poz.I/24 | S5 | Szafa z drzwiami szklanymi uchylnymi 80x42,5 wysokość 160 cm. | 1 | 209 |
| Poz.I/25 | Z1 | Stolik | 1 | 119 |
| Poz.I/26 | Z2 | Fotel | 2 | 208 |
| Poz.I/27 | Z3 | Stolik kawowy 50x50 | 1 | 208 |
| Poz.I/28 |  | Stelaż podwieszany pod mini-tower | 31 | 113,127,202,204(2szt),205,206(3szt),207(2szt),208,209,210,211,212(2szt),213,304,306,307(3szt),308(3szt),309,310,312,313,314,315 |
| Poz.I/29 | LS | Lada recepcyjna do sekretariatu (zestaw) | 1 | 208 |
| Poz.I/30 | W46 | Szafa metalowa na akta osobowe | 2 | 207,208 |
| Poz.I/31 | S7b | Regał do sortowania | 2 | 208,215 |
| Poz.I/32 | W 23 | Kosz na odpady z pokrywą | 39 | 113(2szt.),115,117,118,119,120,123(2szt),124,126,127,202,203,204,205,206(2szt),207(2szt),208,209,210,211,212,2013,216,217,304,307(2szt),308(2szt),309,313,314,315,318,319 |
| Poz.I/33 | W39 | Rolety okienne | 38 | 122,205,208(2szt.),304(2szt),305(4szt),306(8szt),307(3szt),308(3szt),309(1szt),310(7szt),312(1szt),313(2szt), 314(2szt), 315(1szt) |
| Poz.I/34 | W100 | Lustro wiszące naścienne | 1 | 208 |
| Poz.I/35 | W111 | Wieszak stojący | 23 | 113,123(2szt),125,127,202, 204,206,207,208,210,211,212,213,304,305,306,307,308,309,313,314,315 |
| Poz.I/36 | W 115 | Czajnik elektryczny | 5 | 115(2szt),203(2szt),208 |
| Poz.I/37 | W98 | Komplet filiżanek do kawy 12-szt. | 9 | 115(3kmpl), 203(3kmpl),208 (3kmpl) |
| Poz.I/38 |  | Komplet filiżanek do herbaty 12-szt. | 9 | 115(3kmpl), 203(3kmpl),208 (3kmpl) |
| Poz.I/39 |  | Cukiernica | 4 | 115(2kmpl), 203(1kmpl), 208(1kmpl) |
| Poz.I/40 | W98 | Komplet szklanek-12 szt. | 9 | 115(3kmpl), 203(3kmpl), 208(3kmpl) |
| Poz.I/41 |  | Dzbanek | 5 | 203(2szt.), 208 (1szt.), 115(2szt.) |
| Poz.I/42 |  | Komplet kieliszków do szampana -12 szt. | 4 | 208 (1kpml), 115(3kmpl) |
| Poz.I/43 |  | Komplet łyżeczek do kawy | 9 | 115(3kmpl), 203(3kmpl),208 (3kmpl) |
| Poz.I/44 | W110 | Taca | 5 | 115 (1szt), 203( 2szt.), 208(2szt.) |
| Poz.I/45 |  | Dystrybutor wody | 3 | 203, 208, 115 |
| Poz.I/46 |  | Wyposażenie biurka | 37 | 103,108,110 (2szt.), 113, 123,127, 202, 204 (2 szt), 206 (4 szt), 207 ( 2 szt.) 208, 209, 210, 211, 212 (2 szt.), 213, 303, 304, 307 (3szt), 308 (3szt), 309, 310, 312, 313, 314, 315 |
| Poz.I/47 | W39a | Rolety antyrefleksyjne | 7 | 204 |
| Poz.I/48 | W120 | Żaluzje pionowe | 50 | 113(10szt),114(2szt),115(2szt),123(5szt),127(5szt),202(2szt.),203(5szt),206(3szt),207(4szt), 209(5szt),210(2szt),211(2szt), 212(2szt), 213, |

I.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA I CHARAKTERYSTYKA WYPOSAŻENIA.

Poz.I/1.KRZESŁO (symbol dok. projekt. F1) Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, o następujących parametrach:

- ogólna: wysokość 118 do 134 cm (+/-0,5); głębokość 68 cm (+/-0,5); szerokość 68 cm(+/-0,5).

- siedzisko: wysokość 40 do 52 cm (+/-0,5); głębokość 41 do 47,5 cm (+/-0,5);  szerokość  46 cm (+/-0,5);

Rys. nr 1. Schemat ideowy krzesła F1

Krzesło powinno posiadać:

- mechanizm regulacji wysokości siedziska w zakresie min. 12 cm, z możliwością ustawienia kąta nachylenia siedziska i oparcia w czterech pozycjach i regulację siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała

- siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego z tapicerowaną poduszką, z regulacją głębokości do 65 mm w przód.

- oparcie wykonane z wyprofilowanego tworzywa w kolorze grafitowym, z tapicerowaną poduszką o grubości 20 mm, z regulacją wysokości w zakresie 60 mm z możliwością ustawienia w 7 pozycjach;

- oparcie wyposażone w zagłówek z wahadłową regulacją kąta nachylenia.

- zagłówek w pełni tapicerowany oparty na nośnikach z aluminium polerowanego.

- podłokietniki o szerokości min. 100 mm, wykonane z tworzywa oparte na aluminiowych nośnikach, zawieszone na szkielecie krzesła, z regulacją wysokości oraz z ustawieniem różnego kąta położenia w stosunku do siedziska a akże przód-tył.

- podstawa fotela to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9007, średnicy 680 mm, podwójne rolki samohamowne o średnicy 60 m.

- wszystkie elementy aluminiowe wykonane jako samodzielne odlewy ze stopu aluminium AL. 226 (EN-AC 46 00) metodą odlewania wysokociśnieniowego zimnokomorowego.

- atest wytrzymałościowy, ocenę ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

- tkanina o odporności na ścieranie min. 150.000 cykli Martindale'a. Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 18 próbek, w tym czarny, pomarańczowy, kolorystyka do akceptacji przez inwestora.

Poz.I/2. KRZESŁO (symbol dok. projekt. F2). Krzesło stacjonarne na czterech nogach z podłokietnikami, o następujących parametrach:

- wysokość siedziska  46- 47 cm; głębokość siedziska 46-51 cm; szerokość siedziska 45-47 cm;

- ogólna wysokość 87 do 90 cm; ogólna głębokość 56-60 cm ogólna szerokość 54-56 cm

- dopuszczalne odchylenie od wymiarów +-2%

- siedzisko wykonane z tworzywa z tapicerowaną poduszką o grubości 50mm;

- oparcie wykonane z wyprofilowanego tworzywa w kolorze grafitowym, z tapicerowaną poduszką o grubości 20mm,

- podstawa krzesła to stelaż 4-nożny wykonany z rurki stalowej o średnicy 20 mm, malowany proszkowo w kolorze RAL9007;

- krzesło wyposażone w podłokietniki tapicerowane;

- kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min.15 próbek, w tym czarny, „orzech” niebieski, czerwony kolorystyka do akceptacji przez Inwestora .Tkanina o odporności na ścieranie min. 150.000 cykli Martindale'a,

Rys. nr 2. Schemat ideowy krzesła F2

Krzesło powinno posiadać:

- atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodne lub odpowiadające normom:  PN-EN 13761:2004 i PN-EN 1022:2005

- pozytywną ocenę fizjologiczno-ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy.

- atest z badań na ścieranie tapicerki zgodnie lub odpowiadające obowiązującym normom: BS EN ISO 12947-2: 1999

- atest na zapalność tapicerki zgodnie lub odpowiadające normom: BS EN 1021-1: 2006 tlący papieros i BS EN 1021-2: 2006 równoważnik płomienia zapałki

Poz.I/3. KRZESŁO (symbol dok. projekt. F3). Krzesło stacjonarne, na 4 nogach, o następujących parametrach:

- wysokość siedziska 48 cm; głębokość siedziska 44 cm; szerokość siedziska 48 cm;

- ogólna wysokość 82 cm; ogólna głębokość 60 cm; ogólna szerokość 51 cm;

- dopuszczalne odchylenie od wymiarów +-2%

- oparcie połączone ze stelażem za pomocą łącznika wykonanego jako odlew aluminiowy;

- podstawa fotela to stelaż 4-nożny wykonany z rurki stalowej o średnicy 25 mm, malowanej proszkowo w kolorze RAL 9007.

- nogi stelaża zakończone stopkami samoregulującymi wykonanymi z tworzywa;

- tapicerowana poduszkę na siedzisku i oparciu o grubości 10 mm.;

- wyprofilowane podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego (PA) 4 kolorach do wyboru (czarnym, zielonym, pomarańczowym i białym);

- tkanina o odporności na ścieranie min. 150.000 cykli Martindale'a. Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 18 próbek, w tym czarny, orzech, popielaty, czerwony, pomarańczowy, kolorystyka do akceptacji przez inwestora.

Rys. nr 3. Schemat ideowy krzesła F3

Krzesło powinno posiadać:

- atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodne lub odpowiadające normom: PN-EN 13761:2004, PN-EN 1022:2005

- pozytywną ocenę fizjologiczno-ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy.

- atest z badań na ścieranie tapicerki zgodnie lub odpowiadające normom BS EN ISO 12947-2: 1999

- atest na zapalność tapicerki zgodnie lub odpowiadające normomi: BS EN 1021-1: 2006 tlący papieros i BS EN 1021-2: 2006 równoważnik płomienia zapałki

Poz.I/ 4. KRZESŁO STACJONARNE (symbol dok. projekt. F4) o następujących parametrach:

- na 4 nogach z odlewu z aluminium:

- podstawę stanowią nogi w kształcie odwróconej litery „V”

- siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej o grubości nie mniejszej niż 10 mm pokrytej okleiną naturalną w kolorze orzechu;

- sklejkę o kolorze „orzech” wysokiej jakości o gęstości 750-800 kg/m3, z oszlifowanymi krawędziami i kantami, o zwiększonej odporności na uszkodzenia, z widoczną strukturą sklejki o przekroju 3 warstwy poprzeczne brzozowe, 5 warstw wzdłużnych bukowych;

- siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski

- stopki filcowe przeznaczone do podłóg twardych;

- możliwość  sztaplowania pionowego

- Krzesło powinno posiadać:

- Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 13761:2004, PN-EN 1022:2005

- Pozytywną ocenę fizjologiczno-ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy.

- Atest odporności na zapalenie dotyczący sklejki, wykonany zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN 1021-2:2007

Rys. nr 4. Schemat ideowy krzesła F4

Poz.I/5. BIURKO RAMOWE PROSTOKĄTNE (symbol dok. projekt. B1) o następujących parametrach:

- o wymiarach 80x60x 72-88h cm,

- blat z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grub. 38 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Dopuszczalne odchylenie od wymiarów +-2%

- rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30mm, przykręcana do blatu po jego obwodzie.

- Rys. nr 5. Schemat ideowy biurka B1

- nogi kwadratowe (50x50 mm) lub okrągłe (fi 43) montowane bez konieczności wymiany stelaża za pomocą kostki – patrz rysunek. Nogi mocowane są do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy ze stopu np. cynku z aluminium, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji za pomocą kostki.

- całość stelaża i nóg malowana na kolor RAL 9007 oraz wstawki chromowane łącznika nóg biurka z ramą obwiedniową.

- do biurka montowana jest półka na klawiaturę od strony spodniej 8 cm poniżej blatu za pomocą uchwytów, pólka o wymiarach 70 x 50 cm i grubości 18mm, krawędzie zaokrąglone, wysuwana spod blatu na prowadnicach łożyskowanych, zapewniających lekki wysuw w zakresie 80 %,

- każde biurko musi posiadać blendę przysłaniającą nogi, o wysokości przysłony min. 30 cm wykonanej z płyty meblowej gr. 18 mm, oklejonej PCV 2mm.

- od strony zewnętrznej blatu przeciwstawnie w narożnikach maskowane otwory przelotowe na kable fi 50 mm

Biurko powinno posiadać:

- atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 13761:2004, PN-EN 1022:2005

Rys. nr 6. Przykładowy schemat łączenia nogi z ramą.

Poz.I/6. BIURKO RAMOWE PROSTOKĄTNE (symbol dok. projekt. B2) o następujących parametrach:

- o wymiarach 100x60x 72-88h cm,

- blat z płyty wiórowej obustronnie laminowanej 38 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Dopuszczalne odchylenie od wymiarów +-2%

- rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30mm, przykręcana do blatu

- nogi kwadratowe (50x50 mm) lub okrągłe (fi 43) montowane bez konieczności wymiany stelaża za pomocą kostki – patrz rysunek. Nogi mocowane są do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy ze stopu np. cynku z aluminium, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji za pomocą kostki.

- całość stelaża i nóg malowana na kolor RAL 9007 oraz wstawki chromowane łącznika nóg biurka z ramą obwiedniową.

- do biurka montowana jest półka na klawiaturę od strony spodniej 8 cm poniżej blatu za pomocą uchwytów, pólka o wymiarach 70 x 50 cm i grubości 18mm, krawędzie zaokrąglone, wysuwana spod blatu na prowadnicach kulkowych np. Quadro , zapewniających lekki wysuw w zakresie 80 %,

- biurko musi posiadać blendę przysłaniającą nogi, o wysokości przysłony min. 30 cm wykonanej z płyty meblowej gr. 18 mm, oklejonej PCV 2mm.

- od strony zewnętrznej blatu przeciwstawnie w narożnikach maskowane otwory przelotowe na kable fi 50 mm

- każde biurko powinno posiadać na blacie numer indentyfikacyjny na wygrawerowanej tabliczce o wymiarach 10 x 10 cm. , w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Biurko powinno posiadać:

- Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie lub odpowiadające normom: 	PN-EN 13761:2004 PN-EN 1022:2005

- Schemat łączenia nogi z ramą i schemat ideowy biurka jak dla biurka B1

.

Poz.I/7. BIURKO PROSTOKĄTNE RAMOWE (symbol dok. projekt. B3) o następujących parametrach:

- o wymiarach 140x60x 72-88h cm, blat z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 25 mm o klasie higieniczności E1, brzegi oklejone 2mm PCV. Dopuszczalne odchylenie od wymiarów +-2%

- rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2mm i przekroju 40x30mm, przykręcana do blatu po jego obwodzie.

- nogi kwadratowe (50x50 mm) lub okrągłe (fi 43) montowane bez konieczności wymiany stelaża za pomocą kostki – patrz rysunek. Nogi mocowane są do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy ze stopu np. cynku z aluminium, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji za pomocą kostki.

- całość stelaża i nóg malowana na kolor RAL 9007 oraz wstawki chromowane łącznika nóg biurka z ramą obwiedniową.

- Biurko powinno posiadać:

- Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie lub odpowiadające normom: 	PN-EN 13761:2004 PN-EN 1022:2005

- Schemat łączenia nogi z ramą i schemat ideowy biurka jak dla biurka B1

Poz.I/8. BIURKO PROSTOKĄTNE RAMOWE (symbol dok. projekt. B4) o następujących parametrach:

- biurko o wymiarach 120x80x 72-88h cm,

- blat z płyty wiórowej obustronnie laminowanej 38 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.  Dopuszczalne odchylenie od wymiarów +-2%

- rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30mm, przykręcana do blatu po jego obwodzie.

- nogi kwadratowe (50x50 mm) lub okrągłe (fi 43) montowane bez konieczności wymiany stelaża za pomocą kostki – patrz rysunek. Nogi mocowane są do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy ze stopu np. cynku z aluminium, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji za pomocą kostki.

- całość stelaża i nóg malowana na kolor RAL 9007 oraz wstawki chromowane łącznika nóg biurka z ramą obwiedniową.

- do biurka montowana jest półka na klawiaturę od strony spodniej 8 cm poniżej blatu za pomocą uchwytów, pólka o wymiarach 80 x 60 cm i grubości 18mm, krawędzie zaokrąglone, wysuwana spod blatu na prowadnicach kulkowych np. Quadro , zapewniających lekki wysuw w zakresie 80 %,

- każde biurko musi posiadać blendę przysłaniającą nogi, o wysokości przysłony min. 30 cm wykonanej z płyty meblowej gr. 18 mm, oklejonej PCV 2mm.

- w narożnikach od strony zewnętrznej blatu przeciwstawnie w narożnikach maskowane otwory przelotowe na kable fi 50 mm

- Biurko powinno posiadać:

- Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie lub odpowiadające normom:	PN-EN 13761:2004 PN-EN 1022:2005

Przykładowy schemat łączenia nogi z ramą i schemat ideowy biurka jak dla biurka B1

Poz.I/ 9. BIURKO RAMOWE PROSTOKĄTNE (symbol dok. projekt. B5) o następujących parametrach:

- o wymiarach 160x80x 72-88h cm, blat z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 38 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Dopuszczalne odchylenie od wymiarów +-2%

- rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2mm i przekroju 40x30mm, przykręcana do blatu po jego obwodzie. Nogi kwadratowe (50x50 mm) lub okrągłe (fi 43) montowane bez konieczności wymiany stelaża za pomocą kostki – patrz rysunek.

- nogi mocowane są do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy ze stopu cynku z aluminium, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji za pomocą kostki.

- całość stelaża i nóg malowana na kolor RAL 9007 oraz wstawki chromowane łącznika nóg biurka z ramą obwiedniową.

- Biurko powinno posiadać:

- Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodne lub odpowiadające normom: 	PN-EN 13761:2004 PN-EN 1022:2005

- Przykładowy schemat łączenia nogi z ramą i schemat ideowy biurka jak dla biurka B1

.

Poz.I/10. BIURKO RAMOWE PROSTOKĄTNE (symbol dok. projekt. B6) o następujących parametrach:

- blat o wymiarach 160x80 cm, oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty

- wysokość biurka h 78 cm.

- półka pod klawiaturę z płyty wiórowej 18 mm oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty

- montowana od strony spodniej za pomocą uchwytów, wyposażona jest w prowadnice kulkowe np. Quadro

- dla wykończeń z widocznym usłojeniem kierunek słojów na blatach zgodny jest z dłuższą krawędzią. Na nogach kierunek słojów jest pionowy.

Rys. nr 7. Schemat ideowy biurka B6

- blaty biurek grubości 38 mm. Konstrukcja nośna blatu wzmocniona jest wzdłużnie ramą wykonaną ze stalowych profili o przekroju 60x20x2 mm.

- rama, malowana farbą proszkową, zamontowana jest w sposób niewidoczny. Z boku maskowana jest listwami płytowymi o wysokości 80 mm. Od spodu rama zamknięta jest maskownicą wykonaną z blachy perforowanej o grubości 1mm, malowanej proszkowo. Maskownica całkowicie przykrywa ramę i pełni jednocześnie funkcję poziomego prowadzenia kabli.

- nogi biurek posiadają konstrukcję płytową o grubości 38-40 mm i szerokości zgodnej z głębokością biurka.

- dolna powierzchnia nogi zabezpieczona jest płaskownikiem stalowym, malowanym proszkowo, o przekroju 40x6 mm. Długość płaskownika równa jest szerokości nogi biurek.

- w płaskowniku zamontowane są stopki regulacyjne, o średnicy 10 mm, umożliwiające poziomowanie w zakresie do 15 mm.

- blat oraz nogi z płyt tej samej grubości.

- do biurka montowana jest półka na klawiaturę od strony spodniej 8 cm poniżej blatu za pomocą uchwytów, pólka o wymiarach 80 x 60 cm i grubości 18 mm, krawędzie zaokrąglone, wysuwana spod blatu na prowadnicach kulkowych np. Quadro, zapewniających lekki wysuw w zakresie 80 %,

- od strony zewnętrznej blatu przeciwstawnie w narożnikach maskowane otwory przelotowe na kable 50 mm

- Biurko powinno posiadać:

- Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie lub odpowiadające normom: PN-EN 13761:2004, PN-EN 1022:2005

Poz.I/11. BIURKO-STÓŁ KONFERENCYJNY (symbol dok. projekt. B7) o następujących parametrach:

- biurko o wymiarach 180x80 cm, wysokości 78 cm.

- dla wykończeń z widocznym usłojeniem kierunek słojów na blatach zgodny jest z dłuższą krawędzią. Na nogach kierunek słojów jest pionowy.

- blat biurka grubości 38 mm. oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty

- konstrukcja nośna blatu wzmocniona jest wzdłużnie ramą wykonaną ze stalowych profili o przekroju 60x20x2 mm. Rama, malowana farbą proszkową, zamontowana jest w sposób niewidoczny. Z boku maskowana jest listwami płytowymi o wysokości 80 mm. Od spodu rama zamknięta jest maskownicą wykonaną z blachy perforowanej o grubości 1mm, malowanej proszkowo.

- maskownica całkowicie przykrywa ramę i pełni jednocześnie funkcję poziomego prowadzenia kabli.

- nogi biurek posiadają konstrukcję płytową o grubości 38-40 mm i szerokości zgodnej z głębokością biurka. Dolna powierzchnia nogi zabezpieczona jest płaskownikiem stalowym, malowanym proszkowo, o przekroju 40x6 mm. Długość płaskownika równa jest szerokości nogi biurek. W płaskowniku zamontowane są stopki regulacyjne, o średnicy 10 mm, umożliwiające poziomowanie w zakresie do 15 mm.

- blat oraz nogi z płyt tej samej grubości. oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty

- do biurka montowana jest półka na klawiaturę od strony spodniej 8 cm poniżej blatu za pomocą uchwytów, pólka o wymiarach 80 x 60 cm i grubości 18mm, krawędzie zaokrąglone, wysuwana spod blatu na prowadnicach kulkowych np. Quadro, zapewniających lekki wysuw w zakresie 80 %,

- Biurko powinno posiadać:

- Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodne lub odpowiadające normom: PN-EN 13761:2004, PN-EN 1022:2005

Przykładowy schemat ideowy stołu konferencyjnego  podobnie jak dla biurka B 6

Poz.I/12. BIURKO- STÓŁ (symbol dok. projekt. B8) o następujących parametrach:

- biurko o wymiarach 200x80 cm, wysokość 78 cm.

- półka pod klawiaturę z płyty wiórowej 18 mm oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty

- dla wykończeń z widocznym usłojeniem kierunek słojów na blatach zgodny jest z dłuższą krawędzią. Na nogach kierunek słojów jest pionowy.

- blaty biurka o grubości 38 mm. o klasie higieniczności E1, oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty

- konstrukcja nośna blatu wzmocniona jest wzdłużnie ramą wykonaną ze stalowych profili o przekroju 60x20x2 mm.

- rama, malowana farbą proszkową, zamontowana jest w sposób niewidoczny. Z boku maskowana jest listwami płytowymi o wysokości 80 mm. Od spodu rama zamknięta jest maskownicą wykonaną z blachy perforowanej o grubości 1mm, malowanej proszkowo.

- maskownica całkowicie przykrywa ramę i pełni jednocześnie funkcję poziomego prowadzenia kabli.

- nogi biurek posiadają konstrukcję płytową o grubości 38 mm i szerokości zgodnej z głębokością biurka.

- dolna powierzchnia nogi zabezpieczona jest płaskownikiem stalowym, malowanym proszkowo, o przekroju 40x6 mm. Długość płaskownika równa jest szerokości nogi biurek. W płaskowniku zamontowane są stopki regulacyjne, o średnicy 10 mm, umożliwiające poziomowanie w zakresie do 15 mm.

- blat oraz nogi z płyt tej samej grubości.

- od strony zewnętrznej blatu przeciwstawnie w narożnikach maskowane otwory przelotowe na kable fi 50 mm

- do biurka montowana jest półka  na klawiaturę od strony spodniej 8 cm poniżej blatu za pomocą uchwytów, pólka o wymiarach 70 x 50 cm i grubości 18mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty,  wysuwana spod blatu na prowadnicach kulkowych np. Quadro, zapewniających lekki wysuw w zakresie 80 %,

- Biurko powinno posiadać:

- Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie lub odpowiadające normom:	PN-EN 13761:2004, PN-EN 1022:2005

- Przykładowy schemat ideowy stołu konferencyjnego  podobnie jak dla biurka B 6

Poz.I/13. STÓŁ KARTOGRAFICZNY  PROSTOKĄTNY (symbol dok. projekt. W 91) o następujących parametrach:

- blat o wymiarach 120x80x 72-88h cm, z płyty wiórowej o grubości 38 mm o klasie higieniczności E1 , oklejony 2 mm PCV. Dopuszczalne odchylenie od wymiarów +-2%

- rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30mm, przykręcana do blatu po jego obwodzie.

- nogi kwadratowe (50x50 mm) lub okrągłe (fi 43) montowane bez konieczności wymiany stelaża za pomocą kostki – patrz rysunek dla modelu B1.

- nogi mocowane są do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy ze stopu np. cynku z aluminium, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji za pomocą kostki.

- Całość stelaża i nóg malowana na kolor RAL 9007 oraz wstawki chromowane łącznika nóg biurka z ramą obwiedniową.

- każdy stół musi posiadać blendę przysłaniającą nogi, o wysokości przysłony min. 30 cm wykonanej z płyty meblowej gr. 18 mm, oklejonej PCV 2mm.

- Stół powinien posiadać:

- Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 13761:2004, PN-EN 1022:2005

Przykładowy schemat ideowy stołu jak dla biurka B 6

Poz.I/14.DOSTAWKA DO BIURKA (symbol dok. projekt.D1) o następujących parametrach:

- dostawka ma wymiar 80x60 cm i wysokość 78 cm. Dopuszczalne odchylenie od wymiarów identyczne jak w przypadku biurka lub stołu do których dostawka ma być zamontowana

- blat oraz noga dostawki wykonane są z płyt o grubości 38 mm o klasie higieniczności E1; dostawki powinny być wykonane w technologii płyty wiórowej, oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty biurka

- dla wykończeń z widocznym usłojeniem kierunek słojów na blatach zgodny jest z dłuższą krawędzią. Na nodze kierunek słojów jest pionowy;

- pod blatem, obwodowo zamontowana jest listwa z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm;

- blat wzmocniony minimum dwoma listwami płytowymi o przekroju co najmniej 42x18 mm.

- połączenie dostawki z biurkiem realizowane jest poprzez przetłaczane blachy malowane proszkowo przykręcane wkrętami w miejscu styku blatów, oraz kształtowniki z blachy o grubości 2mm na połączeniu listew dostawki i biurka.

- dolna powierzchnia nogi zabezpieczona jest płaskownikiem stalowym, malowanym proszkowo na RAL 9007, o przekroju 40x6 mm. Długość płaskownika równa jest szerokości nogi dostawki. W płaskowniku powinny być zamontowane stopki regulacyjne, o średnicy 10 mm, umożliwiające poziomowanie w zakresie do 15 mm.

- blat oraz noga z płyt tej samej grubości co biurko.

- do dostawki montowana jest półka na klawiaturę od strony spodniej 8 cm poniżej blatu za pomocą uchwytów, pólka o wymiarach 70 x 40 cm i grubości 18mm, krawędzie zaokrąglone, wysuwana spod blatu na prowadnicach kulkowych np. Quadro, zapewniających lekki wysuw w zakresie 80 %,

Rys. nr 8. Schemat ideowy dostawki

- Dostawka powinna posiadać:

- Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 13761:2004, PN-EN 1022:2005

Poz.I/15. KONTENER STACJONARNY PODBIURKOWY (symbol dok. projekt. K1) powinien się cechować co najmniej poniższymi elementami:

- Rys. nr 9. Schemat ideowy kontenera K1

- szerokość  43 cm; głęb. 80 cm; wys. 72 cm., dopuszczalne odchylenie od wymiarów +-2%

- powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

- górna płyta o grubości 38 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty

- korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z płyty 18 mm, oklejony 2 mm PCV

- szuflady wysuwane w prowadnicach kulkowych np. Quadro

- wkłady szuflad metalowe z blokadą wysuwu

- szuflady - zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady – zamek i klucz z indywidualnym numerem,

- zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie,

- dopuszczalne obciążenie szuflad do 25 kg,

- uchwyty łukowe, dwupunktowe, metalowe, kolor: chrom matowy

Poz.I/ 16. KONTENER MOBILNY PODBIURKOWY (symbol dok. projekt. K2) powinien się cechować co najmniej poniższymi elementami:

- szerokość  43 cm; głęb. 58 cm; wys. 61 cm. Dopuszczalne odchylenie od wymiarów +-2%

- górna płyta o grubości 38 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty

- Rys. nr 10. Schemat ideowy kontenera K2

- kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

- korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z płyty 18 mm. oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty

- wkłady szuflad metalowe z blokadą wysuwu

- szuflady - zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady – zamek i klucz z indywidualnym numerem,

- zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie,

- dopuszczalne obciążenie szuflad do 25 kg.

- uchwyty łukowe, dwupunktowe, metalowe, kolor: chrom matowy

Poz.I/17.SZAFKA NISKA  POD DRUKARKĘ  (symbol dok. projekt. K3) o następujących parametrach:

Rys. nr 11. Schemat ideowy szafki K 3

- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

- korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z płyty 18 mm.

- górna płyta o grubości 38 mm, oklejona 2 mm PCV

- wymiar szafki 80x43x81 cm. Dopuszczalne odchylenie od wymiarów +-2%

- uchwyty łukowe, dwupunktowe, metalowe, kolor: chrom matowy

Poz.I/18. SZAFKA NISKA POD DRUKARKĘ (symbol dok. projekt. K4) o następujących parametrach:

Rys. nr 12. Schemat ideowy szafki K 4

- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

- górna płyta o grubości 38 mm, oklejona 2 mm PCV

- korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z płyty 18 mm.

- wymiar szafki 40x42x81 cm. Dopuszczalne odchylenie od wymiarów +-2%

- uchwyt łukowy, dwupunktowy, metalowy, stal szczotkowana

Poz.I/19. SZAFKA NISKA  POD DRUKARKĘ  (symbol dok. projekt.K5) o następujących parametrach:

- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

- górna płyta o grubości 38 mm, oklejona 2 mm PCV

- korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z płyty 18 mm.

- wymiar szafki 100x44x81 cm. Dopuszczalne odchylenie od wymiarów +-2%

- Rys. nr 13. Schemat ideowy szafki K 5.

- Poz.I/19a. SZAFKA POD OKNO WĄSKA, PŁYTKA

- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

- górna płyta o grubości 38 mm, oklejona 2 mm PCV

- korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z płyty 18 mm.

- wymiar szafki 40x35x81 cm. Dopuszczalne odchylenie od wymiarów +-2%

Rys. nr 14.Schemat ideowy szafki wąskiej, płytkiej

- Poz.I/20. REGAŁ (symbol dok. projekt. S1) o następujących parametrach:

- o wymiarach: szerokość  80 cm, głębokość  44cm, wysokość: 185  cm.

- boki, półki oraz cokół szafy wykonane z płyty o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty

- wieniec górny nakładany o grubości 25 mm, oklejany 2 mm PCV.

- regulacja poziomu w czterech punktach, z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz regału.

- półki wykonane z płyty wiórowej 18 mm, oklejane 2 mm PCV, z możliwością regulacji ich wysokości.

Rys. nr 15. Schemat ideowy regału S 1

Poz.I/21. REGAŁ (symbol dok. projekt. S2) o następujących parametrach:

- o wymiarach: szerokość  100 cm, głębokość  44, cm, wysokość: 185 cm.

- boki, półki oraz cokół szafy wykonane z płyty o grubości 25 mm, oklejane 2 mm PCV.

- wieniec górny nakładany o grubości 25 mm, oklejany 2 mm PCV.

- regulacja poziomu w czterech punktach, z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy.

- półki wykonane z płyty wiórowej 18 mm, oklejane 2 mm PCV, z możliwością regulacji ich wysokości.

- schemat ideowy regału S 1 identyczny jak dla regału S2

Poz.I/22. SZAFA (symbol dok. projekt. S3) o następujących parametrach:

- Rys. nr 16.Schemat ideowy szafki S3

- boki, półki oraz cokół szafy wykonane z płyty o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty

- wieniec górny nakładany o grubości 25 mm, oklejany 2 mm PCV.

- posiada regulację poziomu w czterech punktach, z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy.

- posiada drzwi pełne  zamykane są na zamek baskwilowy, posiadający blokadę w trzech punktach.

- posiada 8 zawiasów puszkowych

- półki wykonane z płyty wiórowej 25 mm, oklejane 2 mm PCV, z możliwością regulacji ich wysokości.

- wymiary szafy to: szer/gł/ wys 80x44x185 cm.

- zamek z wkładką patentową,  klucz z indywidualnym numerem

- uchwyt łukowy, dwupunktowy, metalowy, kolor: chrom matowy

Poz.I/23. SZAFA (symbol dok. projekt. S4) o następujących parametrach:

- wymiary szafy to: szer/gł/ wys 80x42x160 cm

- boki, półki oraz cokół szafy wykonane z płyty o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty

- wieniec górny nakładany o grubości 25 mm, oklejany 2 mm PCV.

- regulację poziomu w czterech punktach, z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy.

- zamykana drzwiami pełnymi  na zamek baskwilowy, posiadający blokadę w trzech punktach.

- drzwi posiadają 8 zawiasów puszkowych

- półki wykonane z płyty wiórowej 25 mm, oklejane 2 mm PCV, z możliwością regulacji ich wysokości.

- uchwyty łukowe, dwupunktowe, metalowe, kolor: chrom matowy

- Rys. nr 17. Schemat ideowy szafy S 4

.Poz.I/ 24. SZAFA (symbol dok. projekt. S5) o następujących parametrach:

- wymiary szafy to: szer/gł/ wys 80x42x160 cm.

- boki, półki oraz cokół szafy wykonane z płyty o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty

- szafa podzielona w 2/5 zamknięte dół + 3/5 drzwiczki szklane góra.

- wieniec górny nakładany o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty

- posiada regulację poziomu w czterech punktach, z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy.

- drzwi pełne  zamykane są na zamek baskwilowy, posiadający blokadę w trzech punktach.

- posiada 8 zawiasów puszkowych

- półki wykonane z płyty wiórowej 25 mm, oklejane 2 mm PCV, z możliwością regulacji ich wysokości.

- uchwyty łukowe, dwupunktowe, metalowe, kolor: chrom matowy

- Rys. nr 18. Schemat ideowy szafy S 5

Poz.I/25. STOLIK (symbol dok. projekt. Z1) o następujących parametrach:

- blat stolika o wymiarach 550x550 mm,

- wysokość stolika - 460 mm.

- na 4 nogach wykonanych z metalowych rur. , kolor: chrom matowy

- blat stolika wykonany z melaminy o grubości 38 mm. oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty

Rys. nr 19. Schemat ideowy stolika

Poz.I/26. FOTEL (symbol dok. projekt. Z2) o następujących parametrach:

- tkanina o odporności na ścieranie min. 150.000 cykli Martindale'a, typu , SPRINT.

- kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min.18 próbek, w tym czarny, popielaty, czerwony ,pomarańczowy, kolorystyka do akceptacji przez inwestora.

- wysokość siedziska 47 cm;

- ogólna wysokość 82 cm;

- głębokość siedziska 47 cm;

- ogólna głębokość 56 cm;

- szerokość siedziska 53 cm;

- ogólna szerokość 62 cm.

- siedzisko nakładką tapicerowaną o grubości 20 mm – pianka poliuretanowa,

- fotel musi posiadać atest badań wytrzymałościowych ,

- Rys. nr 20. Zdjęcie przykładowego fotela

Poz.I/27. STOLIK (symbol dok. projekt. Z3) o następujących parametrach:

- wymiary stolika wys/szer/gł. 45X50x50 cm.

- Kolor orzech

- Np. Stolik kawowy mały Kuba K270/61

Rys. nr 21, Stolik kawowy mały np. Kuba K270/61

Poz.I/28. STELAŻ POD MINI-TOWER w ilości 24 sztuki

- stelaż podwieszany pod mini-tower powinien być wykonany co najmniej z blachy perforowanej o grubości 1 mm i malowany proszkowo na kolor RAL 9007.

- stelaż powinien posiadać wymiary:  szerokość 25 cm,  głębokość 55 cm. Dopuszczalne odchylenie od wymiarów +-2%

- stelaż powinien umożliwiać podwieszenie komputerów na wewnętrznej stronie nóg biurek oraz lady recepcyjnej

Poz.I/29.LADA RECEPCYJNA DO SEKRETARIATU (symbol dok. projekt. LS)

- wymiar lady to: szer/gł/ wys. 210 x 85 x 94 cm.,

- blat o  głębokości 80 cm z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 38 mm

- blat nie może przestawać poza głębokość boku lady.

- wysokość górnej powierzchni blatu 72 cm.

- grubość frontu 38 mm oraz boków dostawnych 38 mm,

- front i boki w kolorze orzecha z płyty melaminowej , wąskie płaszczyzny mają być zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm.

- wykończenie – stal nierdzewna szczotkowana

- cokół przypodłogowy  – stal nierdzewna szczotkowana

- stelaż pod ladą z kanałami kablowymi ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 9007;

- lada musi posiadać regulację wysokości w zakresie co najmniej 25 mm.

- lada ma być wyposażona w oświetlenie LED, które ma być zamontowane w cokole. Kolor światła biały zimny. Oświetlenie ma być w linii poziomej.

- lada ma posiadać możliwość montażu włącznika oświetlenia z prawej lub lewej strony zestawu.

- półka pod klawiaturę z płyty wiórowej 18 mm oklejonej PCV 2 mm

- Montaż lady w uzgodnieniu z Zamawiajacym

Rys. nr 22a. Widok przykładowej lady recepcyjnej

- wymiar lady to: szer/gł/ wys. 210 x 85 x 94 cm.,

- blat o  głębokości 80 cm z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 38 mm

- blat nie może przestawać poza głębokość boku lady.

- wysokość górnej powierzchni blatu 72 cm.

- grubość frontu 38 mm oraz boków dostawnych 38 mm,

- front i boki w kolorze orzecha z płyty melaminowej , wąskie płaszczyzny mają być zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm.

- wykończenie – stal nierdzewna szczotkowana

- cokół przypodłogowy  – stal nierdzewna szczotkowana

- stelaż pod ladą z kanałami kablowymi ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 9007;

- Rys. 22b. Schemat rozmieszczenia mebli i sprzętu w pom. 208 (sekretariat)

- lada musi posiadać regulację wysokości w zakresie co najmniej 25 mm.

- lada ma być wyposażona w oświetlenie LED, które ma być zamontowane w cokole. Kolor światła biały zimny. Oświetlenie ma być w linii poziomej.

- lada ma posiadać możliwość montażu włącznika oświetlenia z prawej lub lewej strony zestawu.

- półka pod klawiaturę z płyty wiórowej 18 mm oklejonej PCV 2 mm

- Montaż lady w uzgodnieniu z Zamawiajacym

Poz.I/30.SZAFA METALOWA NA AKTA OSOBOWE (symbol dok. projekt. W46) o następujących parametrach:

- dwuskrzydłowa szafa metalowa przeznaczona do przechowywania akt,

- szafa na dokumenty poufne, klasy A

- wykonana z blachy o grubości 0,8 mm i malowana trwałymi farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi)

- zamykana zamkiem baskwilowym z uchwytem klamkowym przekręcanym, ryglującym drzwi w trzech punktach

- półki o nośności 50kg przestawiane co 90mm

- wysokość szafy 1900 mm, Szerokość szafy 900mm, Głębokość szafy  400mm

- ilość półek 4 szt.

- kolor RAL jasnoszary 7035

- szafa musi spełniać wymagania stawiane szafom do przechowywania dokumentów niejawnych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. (Dz.U. 114 Poz.I/ 765 z dn. 29.06.2010 r.)

- gwarancja 2 lata

Poz.I/ 31. REGAŁ DO SORTOWANIA (symbol dok. proj. S7)

- Metalowy regał do sortownia, blacha lakierowana

- 15 przegródek, odstęp między półkami 15 cm

- Wymiary: 30x35x1900

- Regał liczący 1 kolumnę

- Kolor - RAL 7035.

Rys. nr 23. Widok przykładowego regału do sortowania

Poz.I/ 32. METALOWY KOSZ NA ODPADY Z POKRYWĄ (symbol dok. projekt. W23)

- pojemność: 5 l ,

- wolnostojący z wyjmowanym plastykowym wiadrem wyposażonym w uchwyt do przenoszenia

- materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana, wykończenie powierzchni: satyna (mat)

- wymiary: - wysokość: 280-285 mm, - szerokość: 200-205 mm, - głębokość: 250-255 mm

- sposób otwierania: przycisk pedałowy

- gwarancja: min.12 miesięcy

- Rys. nr 24. Widok przykładowego kosza metalowego

Poz.I/ 33. ROLETY OKIENNE (symbol dok. projekt. W39) o następujących parametrach:

- rolety gumowane na prowadnicach, trudnopalne o wysokim stopniu nieprzepuszczalności światła w kasecie aluminiowej.

- kaseta wyposażona w mechanizm samohamujący, pozwalający na zatrzymanie tkaniny w dowolnym punkcie.

- kolor rolety – szary, ral 7036, kolor kasety – szary, ral 7036

UWAGA – Dokładne wymiary zebrać z budowy. Montaż zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Rys. nr 25. Widok poglądowy rolety

Poz.I/ 34. LUSTRO WISZĄCE NAŚCIENNE (symbol dok. projekt. W100)

- Lustro naścienne do sekretariatu o wym. 35 x 65 cm, zwykłe w ramie dopasowanej do koloru mebli, lub stal chromowana

Poz.I/35. WIESZAK STOJĄCY (symbol dok. projekt. W111)

- Wieszak w formie stojaka  na garderobę ,prosta forma, stabilna podstawa, obręcz na parasole,  wykończenie stal chromowana, wysokość 180-190 cm

- wzór do akceptacji przez inwestora.

Rys. nr 26. Widok poglądowy wieszaka

Poz.I/36. CZAJNIK ELEKTRYCZNY (symbol dok. projekt. W115)

Rys nr 26. Przykładowy czajnik elektryczny

- Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

- Pojemność: 1,7 l

- Pokrywa zatrzaskiwana

- Filtr wyjmowany

- Grzałka Ukryta

- Podstawa obrotowa

- Dwustronny wskaźnik poziomu wody

- Moc 2400 W

- Dodatkowe funkcje: Pokrywa otwierana przyciskiem

- Lampka kontrolna

- Chowanie przewodu Schowek na przewód

- Zabezpieczenia: Automatyczne wyłączenie bez wody, Automatyczne wyłączenie po zdjęciu czajnika, Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu

- Kolor stal chromowana

- wzór do akceptacji przez inwestora.

Poz.I/37. KOMPLET FILIŻANEK do kawy (symbol dok. projekt. W97)

- 12 filiżanek ze spodkami

- Materiał: porcelana w kolorze białym,

- możliwość mycia w zmywarce,

- pojemność 150 mililitrów

- wzór do akceptacji przez inwestora.

Rys. nr 27. Widok filiżanki

Poz.I/38. KOMPLET FILIŻANEK do herbaty

- 12 filiżanek ze spodkami

- Materiał: porcelana w kolorze białym,

- możliwość mycia w zmywarce,

- pojemność 200 mililitrów

- wzór do akceptacji przez inwestora.

Poz.I/39. CUKIERNICA

- Materiał: porcelana w kolorze białym,

- możliwość mycia w zmywarce,

- wzór do akceptacji przez inwestora.

Rys. nr 28.Widok cukiernicy

Poz.I/40. KOMPLET SZKALNEK (symbol dok. projekt.  W98)

- 12 szklanek

- Materiał: wysokogatunkowe szkło o właściwościach żaroodpornych przezroczyste, możliwość mycia w zmywarce,

- pojemność ~250 mililitrów

- wzór do akceptacji przez inwestora.

Rys. nr 29.Widok szklanki

Poz.I/41. DZBANEK  - szt.1

- Materiał: wysokogatunkowe szkło przezroczyste, możliwość mycia w zmywarce,

- pojemność 1-1,5 L

- Rys. nr 30. Widok dzbanka

Poz.I/42. KOMPLET KIELISZKÓW  DO SZAMPANA

- 12 kieliszków

- Materiał: wysokogatunkowe szkło przezroczyste, możliwość mycia w zmywarce,

- pojemność 150-200 mililitrów

- wzór do akceptacji przez inwestora.

- Rys. nr 31. Widok  kieliszka do szampana

Poz.I/43. KOMPLET ŁYŻECZEK DO KAWY

- Rys. nr 32. Widok łyżeczek

- 12 łyżeczek

- Materiał: stal nierdzewna, możliwość mycia w zmywarce,

- wzór do akceptacji przez inwestora.

Poz.I/44. TACA (symbol dok. proj. W110)

- taca blaszana metalowa 32x27

- stal nierdzewna

Rys. nr 33.Widok przykładowej tacy

Poz.I/ 45. DYSTRYBUTOR WODY

- Dozowanie: woda podgrzana do 95°C, woda schłodzona do 10°C

- Ustawienie na podłodze,

Rys. nr 34. Widok dystrybutora wody

Poz.I/46. WYPOSAŻENIE BIURKA, składające się 4 elementów

Rys. nr 35a. Zestaw biurkowy

- Podkładka na biurko w kolorze stalowym, 70x40

- Przybornik metalowy w kolorze stalowym

- Tacka metalowa na w kolorze stalowym

- Pojemnik na dokumenty w kolorze stalowym

- Wzornictwo jak na rysunkach 35 a i 35 b

Rys. nr 35b. Podkład aka na biurko

Poz.I/47.ROLETY OKIENNE ANTYREFLEKSYJNE (symbol dok. projekt. W39 a) o następujących parametrach:

- rolety gumowane na prowadnicach, trudnopalne o wysokim stopniu nieprzepuszczalności światła w kasecie aluminiowej.

- kaseta wyposażona w mechanizm samohamujący, pozwalający na zatrzymanie tkaniny w dowolnym punkcie.

- powłoka antyrefleksyjna eliminująca odbicie światła od zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni  rolety

- kolor rolety i kasety – Kolor – w uzgodnieniu z zamawiającym (z palety barw RAL 1000- 1017)

UWAGA – Dokładne wymiary zebrać z budowy. Montaż zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Poz.I/48. ŻALUZJE PIONOWE, szt. 50 ( symbol w dok. 120) o następujących parametrach:

- System pionowych lamel

- Nisko profilowana szyna (45mm x 25 mm)

- Szerokość wertykalna -220 cm

- Wysokość -285 cm

- Tkanina , np. Starflex ( zgodność z norami UE DIN 67507, ISO 9050

- Stopień przepuszczalności światła i promieni UV -),

- Kolor – w uzgodnieniu z zamawiającym (z palety barw RAL 1000- 1017)

- UWAGA – Dokładne wymiary zebrać z budowy. Montaż zgodnie z wytycznymi danego producenta.